Приложение № 6

АКТ

визуального обследования технического состояния (дефектная ведомость)

многоквартирного дома № 8 по ул. Молодежная  г. Москва

Дата заполнения – «___» _____________ 20__ года   Составил УЧАСТНИК № ___            __________________________________________

(Ф.И.О.)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о многоквартирном доме:

Год постройки _________ Год последнего кап. ремонта ___________ Количество этажей 5 Общая площадь дома - ______________ кв. м

| № п/п | Объект виртуального осмотра | Выявленные отклонения | Способы решения выявленных проблем, их очередность, ссылка на регламентирующие акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |
|  | Входные двери(люки) | Открыт люк, отсутствует замок. Следы коррозии | Устранить следы коррозии, в соответствии с ГОСТ Р51224-98 «Люки и двери» Установить замок, закрыть и опломбировать выход на кровлю в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Немедленно |
|  | Несущие конструкции крыши |  |  |
|  | Гидроизоляция |  |  |
|  | Теплоизоляция |  |  |
|  | Слуховые окна |  |  |
|  | Ходовые мостики |  |  |
|  | Вентиляционные каналы |  |  |
|  | Прочее |  |  |
| 2. | ПОДЪЕЗД |  |  |
|  | Входная группа |  |  |
|  | лестница (ступени) на входе | отслоение облицовки и выпадение отдельных плиток. | Установка выпавших плиток в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» |
|  | двери и дверные проемы | Отшелушивание краски и следы коррозии | Устранить следы коррозии и восстановить лакокрасочное покрытие, в соответствии с ГОСТ Р51224-98 «Люки и двери» |
|  | запорное устройство | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  | тамбур | Не заизолированы провода | Уложить провода в кабель каналы в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» |
|  | козырьки | Повреждения коррозией металлических обделок | Замена металлических обделок в соответствии с Гост 23118 |
|  | Стены | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  |  | Вертикальная трещина в тамбуре выхода в сторону подвала | Установить гипсовые маячки в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Немедленно |
|  | Перекрытия | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  | Лестничные марши | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  | Полы | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  | Оконные блоки | Вмятина с трещиной в подоконнике между 2 и 3 этажом, скол подоконника на 1 этаже | Заменить поврежденный подоконник в соответствии с ГОСТ 23166-99 – «Блоки оконные» Внести в план текущего ремонта |
|  | Загрузочный клапан мусоропровода | отсутствует | Работы не требуются |
|  | Слаботочные системы: | В нормативном состоянии | Работы не требуются |
|  | домофон |  |  |
|  | интернет |  |  |
|  | телефония |  |  |
|  | пожарная сигнализация |  |  |
|  | Электрооборудование: | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  | электрощиты |  |  |
|  | индивидуальные приборы учета |  |  |
|  | отсекающие устройства, УЗО и т.п. |  |  |
|  | Освещение: | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  | светильники |  |  |
|  | лампы |  |  |
|  | выключатели |  |  |
|  | Отопительные приборы | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  | Лифт | Отсутствует | Работы не требуются |
|  | Прочее |  |  |
| 3. | ПОДВАЛ: |  |  |
|  | Входная группа: |  |  |
|  | дверь и дверной проем | Поражение коррозией порога и дверного полотна | Устранить следы коррозии и восстановить лакокрасочное покрытие в соответствии с ГОСТ Р51224-98 «Люки и двери» внести в план работ текущего ремонта |
|  | запорное устройство | Работоспособное состояние | Работы не требуются |
|  | косяки | Работоспособное состояние | Работы не требуются |
|  | лестница | Работоспособное состояние | Работы не требуются |
|  | Помещение подвала: |  |  |
|  | перегородки | У Перегородки возле теплового пункта отсутствует часть кладки, выпадение кирпичей | Восстановить часть отсутствующей кладки в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» внести в план работ текущего ремонта |
|  | пол | Работоспособное состояние | Работы не требуются |
|  | потолок | Работоспособное состояние | Работы не требуются |
|  | дверь | Межкомнатная дверь выломана, ржавая – аварийное состояние | Немедленно огородить, демонтировать. Внести в план работ текущего ремонта. в соответствии с ГОСТ Р51224-98 «Люки и двери» в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» |
|  | Фундамент | Работоспособное состояние | Работы не требуются |
|  | Инженерные сети: |  |  |
|  | водопровод | Отсутствует изоляция трубопровода ХВС, следы коррозии на задвижке | Восстановить изоляцию и заменить задвижки в соответствии с Гост 34058-2017 «инженерные сети зданий и сооружений» |
|  | канализация | Не демонтировано старое крепление | Демонтировать крепление в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» |
|  | отопление | Из стены не демонтирована труба отопления Д20, местами нарушена изоляция , следы коррозии на задвижках. | Демонтировать трубу, провести работы по заделке отверстия, восстановить изоляцию, заменить задвижки в соответствии с Гост 34058-2017 «инженерные сети зданий и сооружений» |
|  | эл кабель и провода | Не демонтирована устаревшая проводка | Демонтировать устаревшую проводку в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» |
|  |  | Отсутствуют опоры | Монтаж опор соответствии с Гост 34058-2017 «инженерные сети зданий и сооружений». Внести в план работ текущего ремонта |
|  | Оборудование: | Нормативное состояние | Работы не требуются |
|  | Приборы учета коллективные |  |  |
|  | Вводные распределительные устройства |  |  |
|  | Освещение: |  |  |
|  | светильники | Нормативное состояние |  |
|  | лампы | Отсутствует лампа в осветительном приборе в помещении за ТП | Заменить лампу в соответствии с ГОСТ 2239-79 «лампы общего назначения» |
|  | выключатели | Нормативное состояние |  |
|  | Прочее |  |  |
|  | Тамбур в подъезде | Личные вещи у аварийного выхода | Убрать немедленно в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» |
|  | Лестница и помещения в подвале | Захламление, хранение уборочного и ремонтного инвентаря | Убрать немедленно в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» |